# Cálculo da resistência de base para acionamento de relé de 5 V com transistor BC548

Curso de Formação de Professores - Parque da Ciência Newton Freire Maia
Autor: Aron da Rocha Battistella

16/04/2026

Abstract

Este documento apresenta, passo a passo, o cálculo da resistência de base necessária para acionar um relé comum de 5 V usando um transistor NPN BC548 como chave. A dedução parte da condição física relevante para esse tipo de circuito: a corrente no coletor do transistor deve ser igual à corrente exigida pela bobina do relé, isto é, IC=IL. São mostrados dois níveis de análise: uma dedução algébrica geral, útil para discutir a dependência de RB com o ganho β, e o dimensionamento prático em saturação, mais adequado para o acionamento real do relé. Ao final, também se discute o papel do diodo de proteção 1N4007 ligado em paralelo com a bobina.

# Objetivo e hipótese de trabalho

Considere o circuito clássico em que um pino digital de 5 V aciona a base de um transistor BC548 por meio de um resistor RB, enquanto a bobina de um relé de 5 V é ligada no coletor do transistor. Neste contexto, o transistor opera como chave eletrônica: quando entra em condução, deve permitir a passagem da corrente exigida pela bobina; quando desliga, interrompe essa corrente.

Nesta nota, interpreta-se a expressão “ICB” como corrente de coletor IC, pois, no problema de chaveamento do relé, a condição relevante é

IC=IL,

onde IL é a corrente da bobina do relé.

Para a proteção do transistor contra sobretensões no desligamento, considera-se também um diodo 1N4007 em paralelo com a bobina do relé, polarizado reversamente durante o funcionamento normal.

# Corrente da bobina do relé

Se a bobina do relé pode ser modelada, em primeira aproximação, por uma resistência elétrica RL, então sua corrente nominal é dada por

IL=VreléRL.

Para um relé de 5 V, adota-se normalmente

Vrelé=5 V.

Logo,

IL=5RL.

Um caso muito comum em montagens didáticas é o relé da família SRD-05VDC-SL-C. Uma variante frequente possui resistência de bobina próxima de 70 Ω, o que leva a

IL=570=0.0714 A≈71.4 mA.

# Relação entre corrente de coletor e corrente de base

No modelo de ganho de corrente contínua do transistor bipolar, vale a relação

IC=βIB,

onde β representa o ganho de corrente do transistor.

Isolando a corrente de base,

IB=ICβ.

Como a corrente do coletor deve igualar a corrente da bobina,

IC=IL.

Substituindo [eq:ic_il] em [eq:ib], obtém-se

IB=ILβ.

# Cálculo geral da resistência de base

A malha de entrada do transistor pode ser aproximada por uma fonte de tensão VCC, uma junção base-emissor com queda de tensão VBE e o resistor de base RB.

Aplicando a Lei de Ohm no resistor de base,

IB=VCC−VBERB.

Isolando RB,

RB=VCC−VBEIB.

Substituindo [eq:ib_il_beta] em [eq:rb_geral], chega-se à expressão geral:

RB=β (VCC−VBE)IL

Como IL=5/RL, também se pode escrever

RB=β (VCC−VBE) RL5.

## Caso particular para um pino digital de 5 V

Se o transistor for acionado diretamente por um pino de 5 V, tomando

VCC=5 V  e  VBE≈0.7 V,

então

RB=β (5−0,7)IL=4,3 βIL.

Essa expressão é útil para mostrar, de forma algébrica, como RB depende do ganho do transistor e da corrente exigida pela bobina. Entretanto, para o acionamento real do relé, convém usar o modelo de saturação, discutido a seguir.

# Exemplo algébrico com ganhos β=150 e β=300

Usando o relé de 70 Ω, cuja corrente é dada pela Eq. [eq:il_srd_70], pode-se calcular RB diretamente a partir do ganho do transistor.

## Usando ganho médio βmédio=150

A corrente de base seria

IB=71,4 mA150≈0.476 mA.

Logo,

RB=4,30,000476≈9030 Ω.

Portanto,

RB≈9.0 kΩ.

## Usando ganho máximo βmáx=300

A corrente de base seria

IB=71,4 mA300≈0.238 mA.

Logo,

RB=4,30,000238≈18067 Ω.

Assim,

RB≈18.1 kΩ.

Esses resultados cumprem bem um papel didático de mostrar a influência de β. Porém, eles não são a forma mais segura de dimensionar a chave de acionamento de um relé, pois o projeto prático costuma exigir que o transistor opere em saturação.

# Dimensionamento prático em saturação

Quando o transistor é usado como chave, deseja-se que ele opere em saturação. Nessa condição, em vez de usar diretamente o ganho típico ou máximo de datasheet, adota-se um ganho forçado menor,

βforçado∈[10,20].

Além disso, na análise prática do chaveamento é comum usar uma queda base-emissor em saturação da ordem de

VBE(sat)≈0.8 V.

Assim,

IB=ICβforçado=ILβforçado

e

RB=VBB−VBE(sat)IB.

Para um pino digital de 5 V, com VBB=5.0 V, resulta

RB=5,0−0,8IB=4,2IB.

## Caso com βforçado=10

A corrente de base necessária é

IB=71,4 mA10=7.14 mA.

Logo,

RB=4,27,14×10−3≈588 Ω.

Adotando valor comercial,

RB≈560 Ω.

## Caso com βforçado=20

A corrente de base necessária é

IB=71,4 mA20=3.57 mA.

Logo,

RB=4,23,57×10−3≈1176 Ω.

Assim,

RB≈1.2 kΩ.

## Verificação prática para RB=1 kΩ

Na montagem prática, é comum haver resistores de 1 k Ω disponíveis. Vale então verificar se esse valor é coerente com o acionamento do relé.

Pela Lei de Ohm,

IB=VBB−VBE(sat)RB.

Substituindo VBB=5.0 V, VBE(sat)=0.8 V e RB=1 kΩ,

IB=5,0−0,81000=4,21000=4.2 mA.

O ganho mínimo necessário para sustentar a corrente de coletor desejada é então

βnecessário=ICIB=71,4 mA4,2 mA≈17.

Portanto, usar um resistor de 1 k Ω equivale, na prática, a trabalhar com um ganho forçado em torno de

βforçado≈17,

valor intermediário entre os casos conservador (βforçado=10) e moderado (βforçado=20).

# Diodo de proteção em paralelo com a bobina

Como a bobina do relé é um elemento indutivo, ela se opõe a variações bruscas de corrente. Essa propriedade pode ser escrita como

VL=Ldidt.

Quando o transistor desliga, a corrente na bobina tende a cair rapidamente. Nesse instante, o termo di/dt pode assumir grande valor em módulo, produzindo uma sobretensão capaz de danificar o transistor.

Para evitar esse problema, utiliza-se um diodo de proteção, por exemplo o 1N4007, em paralelo com a bobina e polarizado reversamente durante a operação normal. Assim, enquanto o relé está energizado, o diodo permanece desligado e não interfere no funcionamento do circuito.

No instante do desligamento, a polaridade induzida na bobina se inverte, o diodo entra em condução e fornece um caminho para a corrente de recirculação. Dessa forma, a tensão induzida deixa de crescer livremente e passa a ficar limitada aproximadamente à queda direta no diodo, da ordem de

VD≈0.7 V.

Consequentemente, a tensão no coletor do transistor fica limitada a um valor aproximado de

VC≈VCC+VD.

Para VCC=5.0 V,

VC≈5,0+0,7=5.7 V.

# Influência do diodo no cálculo da resistência de base

Embora o diodo seja essencial para a proteção do transistor, ele não altera o cálculo da resistência de base durante a energização normal do relé. Isso ocorre porque, enquanto a bobina está alimentada, o diodo permanece reversamente polarizado e não participa da malha da base.

Assim, a equação de entrada continua sendo

VBB−VBE(sat)=RBIB,

e, portanto,

RB=VBB−VBE(sat)IB.

Logo, a presença do diodo 1N4007 não modifica os resultados obtidos para o cálculo de RB:

RB≈560 Ω para βforçado=10,

RB≈1.2 kΩ para βforçado=20,

e, no caso prático discutido,

RB=1 kΩ⇒βforçado≈17.

# Resumo final

A dedução geral deste documento é:

RB=β (VCC−VBE)IL  com  IL=VreléRL.

Para um pino de 5 V e VBE≈0.7 V,

RB=4,3 βIL.

Já no dimensionamento prático em saturação, usando VBE(sat)≈0.8 V e o relé de 70 Ω, obtêm-se os seguintes valores:

| Hipótese de cálculo | Corrente de base | Resistência de base |
| --- | --- | --- |
| β=150 (ganho médio) | 0.476 mA | 9.0 k Ω |
| β=300 (ganho máximo) | 0.238 mA | 18.1 k Ω |
| βforçado=10 (saturação conservadora) | 7.14 mA | 588 Ω → 560 Ω comercial |
| βforçado=20 (saturação moderada) | 3.57 mA | 1.18 k Ω → 1.2 k Ω |
| RB=1 kΩ (caso prático) | 4.2 mA | βforçado≈17 |

Conclusão prática: os valores obtidos com β=150 e β=300 são úteis como demonstração algébrica, mas o dimensionamento real de uma chave para relé deve privilegiar a saturação do transistor. Nesse cenário, um resistor de base em torno de 1 k Ω constitui uma escolha prática, coerente e didaticamente justificável para um relé comum de 5 V acionado por um BC548.

# Referências iniciais

- ON Semiconductor. BC546/547/548/549/550 - 30 V, 100 mA NPN general-purpose transistors. Datasheet.

- SONGLE Relay. SRD series relay datasheet. Dados típicos de bobina para a família SRD-05VDC-SL-C.